Шлейф RC-16 16 проводников

Шлейф RC-16 16 провідників

Описание

На Шлейф RC-16 на 16 проводников плоский монтируются разъемы тип IDC (монтажная часть разъема имеет прорезные прокалывающие контакты «ласточкин хвост»), далее готовые шнуры используются для внутриблочных соединений в компьютерной и электронной технике. При необходимости, кабель разделяется на требуемое количество проводников.

На шлейф RC-16 на 16 провідників плоский монтуються роз'єми тип IDC (монтажна частина роз'єму має прорізні проколюють контакти «ластівчин хвіст»), далі готові шнури використовуються для внутрішньоблокових з'єднань в комп'ютерній та електронної техніки. При необхідності, кабель поділяється на необхідну кількість провідників.

Характеристики

Проводник: луженная медь, сечение 28 AWG;

Изоляция: поливинил хлорид.

Емкость: 40 пФ/м;

Импеданс: 115 Ом;

Задержка сигнала: 4,6 нс/м;

Сопротивление изоляции: не менее 1 ГОм/м;

Рабочее напряжение: 300 В.

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: -20оC до +105оC.

Цвет: серый;

Количество проводников: 16;

Шаг проводников: 1,27 мм.

Характеристики

Провідник: лудженими мідь, перетин 28 AWG;

Ізоляція: полівініл хлорид.

Ємність: 40 пФ / м;

Імпеданс: 115 Ом;

Затримка сигналу: 4,6 нс / м;

Опір ізоляції: не менше 1 ГОм / м;

Робоча напруга: 300 В.

експлуатаційні характеристики

Допустимі температури: -20оC до + 105оC.

Колір сірий;

Кількість провідників: 16;

Крок провідників: 1,27 мм.