Терморегулятор

Терморегулятор

Описание

Терморегулятор TRT-10A230V-NCK25 представляют собой циклическое управляющие устройство с сенсорным элементом из биметалла с нормально закрытой (NC) цепью питания. Терморегулятор поддерживает температуру в пределах двух конкретных значений. Одно, регулируемое пользователем, называется значением установки. При достижении этого значения срабатывает термостат. Когда темпереатура поднимается до второго, верхнего значения, терморегулятор выключает цепь. Дипазон управления темпереатурой -10...+80 °C. Крепится на DIN-рейку.

Терморегулятор TRT-10A230V-NCK25 є циклічне керуючі пристрій з сенсорним елементом з біметалу з нормально закритому (NC) ланцюгом живлення. Терморегулятор підтримує температуру в межах двох конкретних значень. Одне, регульоване користувачем, називається значенням установки. При досягненні цього значення спрацьовує термостат. Коли темпереатура піднімається до другого, верхнього значення, терморегулятор вимикає ланцюг. Діпазон управління темпереатурой -10 ... + 80 ° C. Кріпиться на DIN-рейку.

Характеристики

| Производитель | Fandis |
| --- | --- |
| Тип | Термостат |
| Тип установки | DIN-рейка |
| Тип монтажа | - |
| Габаритный размер | 26x72x46 мм |
| Монтажный размер | - |
| Напряжение | 60/250 В |
| Сертификат | CE, cURus |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | RAL 7035 (светло-серый) |
| Рабочая температура | -10~+80°С |
| Ток | 10 А |
| Контактный ток | 15 А |
| Тип контактов | NC |
| Устанавливаемый диапазон | -10~+80°С |
| Погрешность | ±3°C |